项目编号/包号: WDZB2022-813/01

生物化学信息物质技术创新开放实验室

# 招标文件

陕西万德招标有限公司

二○二二年二月

目    录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  合同主要条款

第四章  招标内容及具体要求

第五章  投标文件格式及构成

第一章  招标公告

项目概况

（生物化学信息物质技术创新开放实验室） 的潜在投标人应登录陕西省杨凌区公共资源交易中心平台（http://yangl.sxggzyjy.cn/）项目确认后获取招标文件, 并于2022年03月31日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：WDZB2022-813

项目名称：生物化学信息物质技术创新开放实验室

预算金额：1435.8万元

最高限价（如有）：无

采购需求：

第1包：精馏塔等36台(套)国产设备，1 批，预算金额：234.8万元，项目概况：交货时间：合同签订后35个日历日内，按要求完成供货安装，地点：杨凌城乡投资建设开发有限公司指定地点；具体内容和要求详见招标文件，简要技术要求、用途：生物化学信息物质技术创新开放实验室建设

第2包：实验室型短程分子蒸馏仪等46台(套)进口设备，1 批，预算金额：1201万元，项目概况：已做进口论证，允许采购进口产品；交货时间：合同签订后100个日历日内，按要求完成供货安装，地点：杨凌城乡投资建设开发有限公司指定地点；具体内容和要求详见招标文件，简要技术要求、用途：生物化学信息物质技术创新开放实验室建设

合同履行期限：第1包精馏塔等36台(套)国产设备35个日历日、第2包实验室型短程分子蒸馏仪等46台(套)进口设备100个日历日

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求

1、供应商为中小企业或残疾人福利性单位的，应填写声明函。未提供声明函的，将不能享受招标文件规定的价格优惠政策，但不影响投标文件的有效性。

2、供应商为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明函（格式不限定）。未提供证明函的，将不能享受招标文件规定的价格优惠政策，但不影响响应文件的有效性。

（三）本项目的特定资格要求

1、营业执照(有效期内)。

2、法人授权委托书。法定代表人亲自参加投标时，须提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标时，须提供法定代表人委托授权书并出示被授权代表的身份证复印件。

3、财务状况报告：提供 2020年以来任一年度经审计的财务审计报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证，或信用担保机构出具的投标担保函。（以上三种形式的资料提供任何一种即可）

4、税收缴纳证明：投标人税款所属会计期间为2021年01月至2022年01月的完税证明或纳税证明。提供任意3个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明，印花税不作为税收缴纳证明。

5、社会保障资金缴纳证明：自 2021 年01月01日以来已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。

6、无重大违法记录声明：参加本次采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。

7、信用记录：通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关主体无失信记录（网站查询的截图，加盖投标人公章）。

8、（02包）产品授权：若所投产品为进口产品须提供产品制造厂家对投标产品的授权，或具有授权权限的代理商对投标产品的授权（且需提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示产品制造厂家对投标产品授权链条的完整性）；

三、采购项目需要落实的政府采购政策

1、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）； 2、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）； 3、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）； 4、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）； 5、《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）； 6、《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；7、《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）。

四、获取招标文件

1、时间：2022年02月28日8:30:00－2022年03月04日23:59:00；

2、地点及方式：登录陕西省杨凌区公共资源交易中心平台（http://yangl.sxggzyjy.cn/）项目确认后获取招标文件。

3、售价

第1包：精馏塔等36台(套)国产设备，标书金额： 300.00元（人民币），售后不退；

第2包：实验室型短程分子蒸馏仪等46台(套)进口设备，标书金额：300.00元（人民币），售后不退；

4、招标文件制作费用交纳账户：

户名：陕西万德招标有限公司

开户行：中国银行西安南二环支行

账号:103673241394

电话:029-82309222-812

注：1.网上投标确认流程：登录陕西省杨凌区公共资源交易中心平台（http://yangl.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统”进行登录，登录后选择“交易乙方”选择本项目选择“我要投标”填写相关信息后提交确认。

2.获取招标文件方式：选择本项目点击“项目流程”进入采购文件下载页面，点击“交易文件下载”即可下载该项目发布的电子采购文件，供应商须在获取招标文件时限内（2022-02-28日 8:30:00至2022-03-04日 23:59:00）登录陕西省杨凌区公共资源交易中心平台系统，缴费后由代理机构确认后下载招标文件。逾期下载通道将关闭，未及时下载招标文件将会影响后续开评标活动。

3.办理CA锁方式：供应商初次使用交易平台，需前往陕西省数字证书认证中心股份有限公司办理 CA 锁，办理地址及咨询电话如下：西安市高新三路九号信息岗大厦一层 101室，咨询电话:4006369888 ；西安市长安北路14号省体育公寓B 座一楼，咨询电话：029-88661241 ；西安市凤城九路海博广场A座 1707室，咨询电话:029-89608985。

五、答疑受理

1、时间：2022年03月01日-2022年03月09日，过期不再受理；

2、受理方式：1722913033@qq.com。

六、投标保证金：

第1包：精馏塔等36台(套)国产设备，人民币2万元。

第2包：实验室型短程分子蒸馏仪等46台(套)进口设备，人民币10万元。

七、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标文件递交截止时间：2022年03月31日9点00分；

2、投标文件递交方式

（1）电子响应文件（*.SXSTF）可于提交首次响应文件截止时间前任意时段登录陕西省杨凌区公共资源交易中心平台（http://yangl.sxggzyjy.cn/）“电子交易平台-企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。

（2）本项目采用“不见面”开标形式，供应商可登录陕西省杨凌区公共资源交易中心平台（http://yangl.sxggzyjy.cn/）〖《首页》不见面开标〗在线参与开评标过程，详见交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《杨凌示范区公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

3、开标时间：投标截止时间的同时。

八、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

九、其他补充事宜：无

十、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名 称：杨凌城乡投资建设开发有限公司

地 址：陕西省杨凌示范区五胡路西段1号

项目负责人：李工

联系方式：029-87038803

2、项目联系方式

项目联系人：曹国霞、张静、戚洪良

电话：029-82309222-808

3、采购代理机构信息

名    称：陕西万德招标有限公司

联系地址：西安市南二环西段21号华融国际商务大厦A座15层B区

第二章  投标人须知

1.释义

1.1采   购   人：杨凌城乡投资建设开发有限公司

1.2招标组织机构：陕西万德招标有限公司

1.3监督管理部门：杨凌示范区国有资产监督管理局

1.4标        书：招标文件与投标文件的统称

2.招标及招标文件

2.1本项目为国有企业采购招标项目，采购预算由国有资金安排。本项目不接受联合体投标。

2.2采购人应优先购买中华人民共和国财政部公布的《政府采购自主创新产品目录》和《节能环保产品目录》的标的物。投标人应优先选投中华人民共和国财政部公布的《政府采购自主创新产品目录》和《节能环保产品目录》的标的物。

2.3在招标采购中，有政府采购法第三十六条第一款第（二）至第（四）项规定情形之一的，招标组织机构应当予以废标，并将废标理由通知所有投标人。

2.4招标文件

2.4-1招标文件由本文件目录所列第一章至第五章构成。

2.4-2招标文件各章内容对投标事宜提出明确要求，投标人须仔细阅读和正确理解。因投标人在阅读、理解招标文件方面产生疏漏和误解，而导致投标不利后果的或者被废标的，其责任由投标人自负。

2.4-3招标文件的修改、澄清或补正

a.招标组织机构可对已发出的招标文件进行必要的修改、澄清或补正，修改、澄清或补正的内容在投标截止时间十五日前，在指定的招标采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人，该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。

b. 投标人要求对招标文件进行澄清的，必须在投标截止时间十日前，以书面形式送达招标组织机构；招标组织机构在投标截止时间七日前以书面形式予以答复；必要时将书面答复传送给所有招标文件收受人。

c.招标组织机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求的提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在招标采购信息发布媒体上发布变更公告。

2.4-4.招标文件由招标组织机构登记发售，一经售出，恕不能退。

2.4-5.投标人不得擅自转让、变卖或复制招标文件进行投标。

2.4-6招标文件（除第三、四章外）的解释权归招标组织机构，第三、四章-招标内容及具体要求的解释权归采购人。

3、供应商注意事项

3.1询问

3.1.1供应商对招标采购活动事项有疑问的，可以向代理机构或采购人提出询问。代理机构或采购人将在 3 个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

询问内容超出采购人对代理机构委托授权范围的，供应商应当向采购人提出。

3.1.2 CA 办理及售后服务请咨询陕西省数字证书认证中心股份有限公司及其业务网点：

业务网点 1：西安市长安北路 14 号省体育公寓 B 座一楼

咨询电话：029-88661241

业务网点 2：西安市文景北路 16 号白桦林国际 B 座 2 楼 12 号窗口

咨询电话：029-86510073 转 80211

业务网点 3：西安市高新三路信息港大厦 1 楼客服中心

咨询电话：4006-369-888

3.2质疑和投诉

3.2.1供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内以书面形式向采购人提出。

联 系 人：李工

联系电话：029-87038803

通信地址：陕西省杨凌示范区五胡路西段1号

3.2.2供应商对招标采购开评标程序提出质疑的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内以书面形式向代理机构提出：

联系电话：029-82309222-808

邮编：710000

3.2.3在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。采购人、代理机构将在收到书面质疑后 7 个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见〘财政部国库司（gks.mof.gov.cn）〙网站〖首页-政府采购管理〗栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。

《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：

http://gks.mof.gov.cn/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.html

3.2.4供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，公章不得以合同章或其他印章代替。供应商委托代理人提出质疑的，应当同时提交供应商签署的授权委托书。

3.2.5有下列情形之一的，属于无效质疑：

（1）对采购文件提出质疑的质疑人不是依法获取采购文件的潜在供应商；对采购过程、中标结果提出质疑的质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商；

（2）超过法定期限或未以书面形式提出的；

（3）缺乏必要的证明材料，或捏造事实、提供虚假材料，或以非法手段取得证明材料的；

（4）质疑函没有合法有效的签字、盖章或委托授权书的（代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书）；

（5）针对同一采购程序环节又提出其他质疑事项的，或质疑答复后就同一事项再次提出质疑的；

（6）不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

3.2.6质疑供应商对采购人、代理机构的答复不满意，或者采购人、代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）相关规定向上级有关部门提出投诉。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

3.2.7对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）有关规定，投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由相关部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、或提供虚假材料、或以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由相关部门列入不良行为记录名单，并禁止其一至三年内参加政府采购活动。

3.2.8对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第 243 条〘诬告陷害罪〙捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第 246 条〘侮辱罪、诽谤罪〙以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

3.3关于信用记录的查询和使用

3.3.1根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）第二条有关要求，采购人将在资格审查时通过〘信用中国（www.creditchina.gov.cn）〙、〘中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）〙网站对供应商的信用情况进行甄别。

3.3.2对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第 二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

3.3.3供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但供应商应提供相关证明材料。

3.3.4信用记录核查的截止时点为“资格审查当日”，查询结果将与其他采购文件一并保存。信用记录查询方法及查询结果如下：

（1）信用中国上的信用报告：信用中国首页·信用信息查询框·下载信用报告，点击“下载”或使用截图工具完整截图，打印时切记保留右上方的“报告下载时间”。

政府采购严重违法失信行为记录：中国政府采购网首页·政府采购严重违法失信行为记录名单，将查询结果截图并打印。

3.4关于对中小企业的优惠政策

3.4.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的有关规定，小微企业提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物（不包括使用大型、中型企业注册商标的货物）参与政府采购活动时对小型和微型企业产品的价格给予 6%-10% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。同时，依据该办法第二条第三款规定小型、微型企业所投报的产品如果部分由中大型企业生产或提供的，不享受政府采购价格扣除优惠政策。

3.4.2根据财政部、司法部联合下发的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业。

3.4.3根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

（财库[2017]141 号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.4.4参加政府采购活动的中小企业/残疾人单位应提供《中小企业声明函》原件或《残疾人福利性单位声明函》原件。所投产品中有监狱企业生产的产品的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的生产厂商属于监狱企业的证明文件复印件。未提供上述声明函原件/证明文件复印件的，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。

3.4.5实际价格扣除比例以本章《评审要素及分值一览表》中具体规定为准。

3.5关于节能、环保产品

3.5.1根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）规定“对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理”、“依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。”

3.5.2节能产品政府采购品目清单详见财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19 号）。

3.5.3环境标志产品政府采购品目清单详见财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号）。

3.5.4国家确定的节能产品、环境标志产品认证机构详见市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第 16 号）。

3.6关于进口产品

进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。根据《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008] 248 号）有关规定，招标文件未明确规定“不允许进口产品参与招标”的，视为拒绝进口产品参加。招标文件明确规定“允许进口产品参与招标”的，满足需求的国内产品仍然可以参加招标。

3.7关于同一品牌产品的处理

3.7.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

3.7.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算， 评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

3.7.3非单一产品采购项目，采购人将根据采购项目技术构成、产品价格比重等因素确定核心产品（可能不止一种），并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品有部分采用或全部采用相同品牌的，按一家供应商计算。本采购项目核心产品为：超微气流粉碎机、超纯水仪、凝胶成像分析系统。

### 3.8关于现场踏勘及标前集中答疑

招标公告中明确安排现场踏勘或标前集中答疑活动的，各供应商应在招标公告约定的时间，派技术、预算等相关人员进行现场踏勘、参加标前集中答疑，需答疑的问题各供应商可以口头或书面形式做出。代理机构、采购人将共同对各供应商提出的问题进行答复，并对供应商书面提出的问题形成答疑纪要，在网上发布公告。答疑纪要与招标文件中不一致的内容，以答疑纪要为准。凡未参加现场踏勘或集中答疑的供应商，由此造成的偏差由各供应商自行负责。

招标公告中未明确安排现场踏勘或标前集中答疑活动的，各供应商自行前往进行踏勘。

3.9供应商的投标费用自理。

3.10不见面开标

疫情防控期间，为减少人员流动、避免交叉感染，该项目将采取“不见面”开标的形式，投标人无须到达开标现场，即可在网上直接参与开标活动。相关注意事项如下：

3.10.1开标当日，请各投标人至少提前半小时登录“不见面”开评标系统， 并按要求及时签到，并保持在线直到评审结束；

3.10.2投标人无需提交纸质投标文件，待采购结果公告后，由中标供应商补交一正贰副纸质响应文件（备案用）。

3.10.3唱标过程中，投标人在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用 CA 对电子投标文件进行解密。解密时所用 CA 应与加密投标文件时所用 CA 相同；评审过程中，评标委员会可能会就某些问题要求投标人进行在线澄清。

3.10.4“不见面”开评标系统操作说明详见全国公共资源交易平台（陕西.杨凌）网站〖首页.服务指南.下载专区〗中的《杨凌示范区公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。相关技术问题，请咨询软件开发商：400-998-0000/400-928-0095

3.10.5未中标供应商的得分及排序将以电子邮件方式送达。

4.供应商资格及投标保证金

4.1供应商资格：

作为供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定和本次招标的资格要求，并按第五章第3部分内容要求提供文件资料。

4.2投标保证金的提交与退还：

4.2-1供应商须按照下列制定账户，向采购代理机构交纳投标保证金。

单位：杨凌示范区公共资源交易中心

账户：9558832604000159542

开户行：中国工商银行股份有限公司杨陵区科教街支行

4.2-2保证金交纳金额：RMB20000.00元；

4.2-3投标保证金应当于2022年03月30日下午18点前，直接通过金融机构转账交纳到账；

4.2-4供应商未交纳、或者未足额交纳、或者未按规定时限交纳保证金的，将被视为自动放弃投标的权利。

4.2-5保证金的退还

a.中标供应商的保证金，合同签订后5个工作日内无息退还；

b.未中标供应商的保证金，在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。

4.2-6供应商有下列情形之一的，已交纳的投标保证金不予退还：

a.在投标文件有效期内，撤回投标文件或者擅自退出投标活动的；

b.中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同的；

c.将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构同意，将中标项目分包给他人的；

d.供应商交纳投标保证金后，无故不参加投标活动的。

5.投标文件

为满足采购项目归档要求，本项目将采用电子投标文件与纸质投标文件并行的方式，供应商在投标时只须提供电子投标文件，待采购结果公告后，由中标供应商补交一正贰副纸质投标文件（备案用）。电子投标文件与纸质投标文件内容不一致时，以电子投标文件为准。

5.1电子投标文件

编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用 CA（数字认证证书）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。

5.1.1电子招标文件获取方式：供应商登录〘全国公共资源交易平台（陕西省.杨凌区）〙网站〖首页“电子交易平台”企业端〗后，在〖招标公告/出让公告〗模块中选择有意向的项目点击“我要投标”，成功后即可在〖我的项目〗中点击“项目流程“交易文件下载”免费下载电子招标文件（*.SXSZF）。

注意：供应商应随时留意可能发布的变更公告，公告中如注明本项目有变更文件，则应从“项目流程“答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

5.1.2电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览。软件下载地址及操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省·杨凌区）网站〖首页·“服务指南”下载专区〗中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。

5.1.3电子投标文件中需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业 CA”进行盖章。加密和解密应当使用同一 CA，否则将会导致解密失败。

5.1.4电子投标文件同样需要使用上述专用软件进行编制。若电子投标文件签章后，导出的 PDF 文件里看不到签章，请尝试使用查看投标文件工具打开未加密的电子投标文件重新导出。在编制过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商：技术支持热线400-998-0000。

5.2纸质投标文件

### 5.2.1纸质投标文件的式样

5.2.1.1采用电子化评审系统的采购项目，其纸质投标文件应从政府采购项目投标文件制作软件中导出（因技术限制导出的页码可能不连贯，该问题不影响投标文件的有效性）。并按第二章《投标人须知》中规定的投标文件份数要求进行印刷。项目分标段的，应按所投标段分别准备投标文件。

投标文件正副本内容应当一致，若正本内容和副本内容不符，以正本为准。

5.2.1.2投标文件的正本和全部的副本均须打印或用兰（黑）色墨水书写。因字迹潦草或编排混乱导致的不利后果，由供应商自行承担。

5.2.1.3投标文件装订方式：胶订（图纸及特殊文件除外）。

5.2.2纸质投标文件签署

5.2.2.1供应商应按照招标文件第五章《投标文件格式及构成》中指明的要求签字、盖章。

5.2.2.2除对错、漏处作必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改和增删。所做修改处，必须有供应商的法定代表人或被授权人签字或盖章。

5.3投标文件的编制

5.3.1投标文件使用的语言和计量标准

a．投标文件的所有文件、资料、函电文字均须使用中文（通用缩写、代号、名称除外）；

b．投标文件使用的计量单位须使用公制单位（另有规定的除外）。

5.3.2投标文件格式及构成见第五章。未按要求格式要求编制投标文件带来的不利后果，供应商自行承担。

a．招标内容设置若干包的，供应商须以该包的完整内容为单位，选择一个或若干个包进行响应。

b．供应商须依据招标文件的内容要求编制投标文件，明确表达其意愿，对招标文件作出实质性响应。主要包括：

投标函；

开标一览表、分项报价表；

资格证明文件；

供应商概况；

供应商参加政府采购活动承诺书;

投标方案;

退还投标保证金的说明。

详细内容及格式详见招标文件第五章-投标文件格式及构成。

c．供应商必须保证其编制、递交的投标文件内容真实、合法、有效，否则承担相应的法律责任。

5.3.2投标文件有效期

a.投标文件有效期自开标大会之日起计算不得少于90天，否则将被视为无效文件。

b.在特殊情况下，在投标文件有效期满之前，采购代理机构可向供应商提出延长投保文件有效期的书面要求。供应商书面同意延长投标文件有效期的，其供应商资格、保证金有效期相应延长。供应商也可书面拒绝延长有效期（在规定时限内无应答的视为拒绝），其供应商资格则自动丧失，但保证金无息退还。

5.4投标文件的递交

5.4.1电子响应文件可于投标文件递交截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省·杨凌区）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。递交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省·杨凌区），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传响应文件”，上传加密的电子投标文件（*.SXSTF）。上传成功后，电子化平台将予以记录。

5.4.2纸质投标文件，待采购结果公告后，由中标供应商补交一正贰副纸质投标文件（备案用）。

5.5投标文件的撤回、补充和修改

供应商在递交投标文件后，且在投标文件递交截止时间前，可以对所递交的投标文件进行撤回、补充或修改。

5.5.1供应商在投标文件递交截止时间后撤回投标文件的，投标保证金不予退还。

5.5.2对电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧版，再重新提交新版。

5.6供应商递交投标文件时，出现下列情况之一的，其投标文件将被拒绝接收：

5.6.1误投的；

5.6.2递交投标文件时的供应商名称与缴纳投标保证金时的名称不一致的；

5.6.3逾期提交电子投标文件的。

6.投标报价

投标报价是供应商响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明， 而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

6.1供应商应严格按照《投标文件构成及格式》第二部分《开标一览表》中的相关要求填写分类报价及其他需要响应的内容。

6.2投标报价货币：人民币；基本单位：元，精确到小数点后两位。

6.3投标报价只能提交唯一报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

6.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中其他位置相应内容表述不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

6.5因供应商对招标文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由供应商自己负责。

7.组织开标

7.1代理机构组织开标工作，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

7.2代理机构将严格按照招标文件规定的时间和地点组织开标，供应商的法定代表人或被授权人可提前登录〘全国公共资源交易网（陕西省“杨凌示范区”）（http://yangl.sxggzyjy.cn/）〙中的〖首页·不见面开标〗系统，并在线签到。

7.3开标时，供应商须使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书（CA 锁）在线自行解密电子投标文件，由电子交易系统进行自动唱标，并将开标一览表的内容公布。

投标供应商不足3家的，不得开标。

7.4开标过程由代理机构指定专人记录， 由参加开标的相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

7.5投标供应商对开标过程和开标记录有疑议，以及认为采购人、代理机构相关工作人员有需要回避情形的， 应当场提出询问或回避申请，采购人、代理机构应当及时处理。

7.6投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

7.7在开标环节出现下列情况之一的，其电子响应文件视为无效文件：

7.7.1供应商拒绝对电子响应文件进行解密的；

7.7.2因供应商自身原因（如未带 CA 锁、或所带 CA 锁与制作电子响应文件使用的 CA 锁不一致、或沿用旧版招标文件编制响应文件等情形），导致在规定时间内无法解密响应文件的；

7.7.3上传的电子响应文件无法打开的；

7.7.4政府采购法律法规规定的其他无效情形。

### 7.8特殊情形下的应急处置

在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，代理机构将现场情况及时汇报监管部门。

8.资格审查

开标结束后，由采购人委派的资格审查小组按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第 87 号令）有关规定，对投标文件中的供应商资格证明文件及信用记录进行审查。出现下列情形的，投标文件将被视为无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）未按招标文件要求加盖公章的；

（3）资格审查小组认为供应商的资格证明文件存在疑点，要求供应商现场提供证明文件，供应商不能在规定时限内提供证明文件的；

资格审查结束后，资格审查小组成员应当对审查结果进行签字确认，并告知无效投标供应商资格审查未通过的原因。

合格供应商不足3家的，不得评标。

## 9.组织评标

9.1采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告;

（2）宣布评标纪律;

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形;

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长;

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰;

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件;

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为;

（8）核对评标结果，有本章9.4.2.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告;

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬;

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

9.2评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（2）现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

（3）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（4）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（5）对投标文件进行比较和评价；

（6）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；

（7）配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（8）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

9.3组建评标委员会

9.3.1为了确保评标工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为 5 人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。采购预算金额在 1000 万元以上、技术复杂、社会影响较大的采购项目评标委员会成员人数应当为7人以上单数。

9.3.2评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

9.3.3评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

9.3.4对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

9.3.5评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料， 依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

9.4评标方法和程序

9.4.1评标方法：本项目采用综合评分法

投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。

9.4.2评标程序：供应商资格性审查通过后，评标委员会依据招标文件的规定，对投标文件的符合性进行审查。审查通过后，评标委员会根据响应程度对合格供应商的投标文件进行综合打分，按最后得分由高向低排序，推荐中标候选人。具体程序如下：

### 9.4.2.1投标文件的符合性审查

评标委员会依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性进行审查。

符合性审查表

| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 | 结论 | 未通过原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件项目名称、项目编号、标段（未划分标段的除外） | 投标文件以下三处的项目名称、项目编号、标段无遗漏，且与本项目一致： （1）封面； （2）投标函； （3）法定代表人委托授权书。 |  |  |
| 2 | 投标文件组成 | 投标文件应包含以下内容： - 投标函； - 开标一览表、分项报价表（招标文件未作要求的除外）； - 资格证明文件； - 供应商概况； - 供应商参加政府采购活动承诺书; （6）投标方案; （7）退还投标保证金的说明。 |  |  |
| 3 | 投标文件签字、盖章 | 签字、盖章符合招标文件要求，且无遗漏。 |  |  |
| 4 | 投标文件的语言及计量单位 | 均符合招标文件的要求。 |  |  |
| 5 | 投标有效期 | 符合招标文件的要求。 |  |  |
| 6 | 投标报价 | 同时满足以下条款： （1）投标报价符合唯一性要求； （2）开标一览表填写符合要求； （3）报价货币符合招标文件要求； （4）未超出采购预算或招标文件规定的最高限价； |  |  |
| 7 | 实质性条款响应 | 对招标文件要求的各项技术参数/服务/商务实质性条款不得出现负偏离，若出现负偏离按无效投标文件处理。 |  |  |
| 8 | 合同条款 | 完全理解并接受招标文件合同条款的要求。 |  |  |
| 9 | 投标保证金的有效性 | 供应商已提交投标保证金转账凭证复印件并加盖公章。缴纳数额和时间符合招标文件规定。 |  |  |
| 10 | 其他 | 完全理解并接受法律法规和招标文件对供应商的各项须知、规约要求和责任义务，没有出现法律法规或招标文件明确规定的其他被视为“无效响应”的情形。 |  |  |
| 评标委员会：（签字或盖章） |  |  |  |  |

9.4.2.2综合比较与评价

评标委员会按《评审要素及分值一览表》中规定的评标方法和标准，对通过符合性审查的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

出现下列情形的，供应商投标无效：

（1）投标文件报价出现本章第6小节“投标报价”所列需要修正情形，但供应商对修正后的报价不予确认的；

（2）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求供应商在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时提交相关证明材料），供应商不能证明其报价合理性的。

评标要素一览表

| 项别 | 总分值 |  | 评审要素 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 分项最高分值 |  |  |
| 价格 | 40 |  | 最低报价为基准价计40分；其他各投标人的报价按下列公式计算：（基准价/投标报价）X40=报价得分 |  |
| 技术 方案 | 49 | 技术参数25 | 1、基本分15分：产品技术参数全部满足招标文件要求的，得15分 2、加分（最高加10分）：投标产品技术指标、参数优于招标文件要求的相应技术指标、参数，并且对采购人使用有实质性能提升，经评标委员会一致认可的可进行相应加分，“★”号参数优于一项1分，非“★”号参数优于一项加0.5分，加分最多加10分。 注：投标人需尽可能多的提供相关的技术、功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图、产品彩页、检测报告等）予以佐证技术参数响应情况，如因未提供相关证明材料自行承担技术参数被视为负偏离的风险。 |  |
|  |  | 产品配置5 | 产品配置齐全，数量准确，评标小组综合评议后按其响应程度自主赋分。（0～5分） |  |
|  |  | 产品功能5 | 产品安全可靠，功能齐全，实用性强，性能良好，符合使用要求（以产品的质量和关键技术指标作为依据），评标小组综合评议后按其响应程度自主赋分。（0～5分） |  |
|  |  | 供货、调试及实施方案4 | 完善的供货及实施方案，能保质保量按期供货，评标小组综合评议后按其响应程度自主赋分（0～2分）。 产品调试措施，确保产品的整体性能，评标小组综合评议后按其响应程度自主赋分（0～2分）。 |  |
|  |  | 人员培训方案4 | 1、培训操作维护人员，具有详细、操作性强、科学的培训方案得0-2分； 2、列出详细的培训内容、培训方式等说明得0-2分。 |  |
|  |  | 产品证明3 | 产品及备品备件货源渠道正规、供应充足，产地及制造商明确，产品销售记录可追溯，提供相关证明材料，不限于销售协议、代理协议、售后服务等。本项满分3分，评标小组横向对比自主赋分，缺项不得分。 |  |
|  |  | 实施方案3 | 实施方案详细、可行得0～3分，由评标小组按其响应程度进行自主赋分,缺项不得分。 |  |
| 售后 服务 | 4 | 4 | 1、为能保证售后服务的及时性，在本地有售后服务机构，可提供证明文件；评标小组自主赋分0-2分。 2、售后服务条款明确，符合招标文件要求，投标人自身对本项目在设备运行、技术保障、系统维护、备件、故障响应及处理等方面有明确的售后服务承诺和保证措施，并配备相应人员。根据各投标单位提供的相关材料自主赋分，本项满分0-2分。 |  |
| 业绩 | 5 | 5 | 提供2019年至今同类业绩（投标人自己实施的或投标产品的均可），提供合同复印件加盖公章， 每提供1个得1分，满分5分。 |  |
| 商务 响应 | 2 | 2 | 满足商务合同条款要求，并附有条款详细说明的得2分；满足商务合同条款要求，无条款详细说明的得1分；无商务响应的不得分。 |  |

注：1.各种计算数字“四舍五入”保留二位小数。2.评标委员会成员的赋分未按本表规定赋分的，则该成员的打分无效，不计入汇总分。3. 交货、结算等主要条款不满足商务要求，按无效文件处理。4.对小型和微型企业提供本企业制造的货物或提供其他小微企业制造的货物的价格，或由本企业承担工程、提供服务的报价给予 6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；

未提供中小企业声明函的不享受价格折扣；小型、微型企业所投报的产品如果部分由中大型企业生产或提供的，不享受政府采购价格扣除优惠政策。

9.4.2.3推荐中标候选人

评标委员会根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商列为排名第一的中标候选人。

### 9.4.2.4编写评审报告

评标委员会根据评标情况编制评审报告，评标委员会对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评标报告。对拒绝说明理由的，须报政府采购监管部门处理，并将其评审情况如实计入考核表。

9.4.3对投标文件的澄清

（1）评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时， 可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者补正。

（2）依照民法中的过失责任原则，澄清、说明或补正前评标委员会将按最不利于投标供应商的原则对投标文件做出评判。

（3）评标委员会要求供应商澄清、说明或者补正投标文件应当以书面形式做出。供应商应当在规定的澄清时限内以书面形式提交，供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字（或盖章），或者加盖公章。

（4）供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者补正的内容将作为合同履行的重要依据。

9.4.4评标保密工作

（1）招标组织机构必须采取必要措施，保证评标工作在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标方法的确定，以及评标过程和结果。

（2）评标委员会成员及全体与会工作人员不得将有关投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况，泄露给投标人或与评标无关的其他人员，违者依法追究其责任。

9.4.5投标文件属下列情形之一的，按无效投标处理：

a.未交、或未按规定交纳投标保证金的；

b.投标文件延迟递交的；

c.投标文件没有递交到指定地点的；

d.未按招标文件规定要求签署、盖章的；

e.不符合资格证明文件要求的；

f.以他人名义投标的；

g.以围标、串标的手段谋取中标或以其他违法方式投标的；

h.投标文件有效期不符合招标文件要求的；

i.经评委会认定，投标文件明显不符合招标文件要求的技术规格、标准和商务要求的；

j.有重大缺漏项的；

k.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

l.投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

m.投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且不能证明其报价合理性的；

n.不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

9.4.6评标过程中若出现特殊情况，评标委员会可以根据政府采购法和国家的有关规定，提出处理意见，经采购人、招标组织机构同意后做出处理决定。

9.4.7评标过程中，若实际有效响应人不足三家，遵照财政部令第87号第四十四条和陕财办采资（2016）53号文件相关规定执行。

9.4.8 商务标开标后，若投标人的投标报价超出了预算金额或最高限价的，按无效投标处理。

10.定标

10.1定标程序

10.1-1招标组织机构在评标工作结束后，将评标报告送采购人。

10.1-2采购人在收到评标报告后，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，并函复招标组织机构。

10.1-3中标供应商确定后，中标结果在政府采购信息发布媒体上进行公示。投标人对中标公告有异议的，按照《中华人民共和国政府采购法》及财政部有关规定办理。

10.2公示期满后，招标组织机构向中标供应商发出《中标通知书》。

10.3中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排序在中标供应商之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推至第二位。

11.签订合同

11.1采购人、中标供应商须在招标组织机构发出中标通知书之后，洽谈合同条款内容，拟订合同文本草案,并在中标通知书发出之日起三十日内签订书面合同。

11.2招标组织机构应当督促采购人、中标供应商在规定的期限内完成合同签订工作，并对采购合同内容进行审核确认。

11.3采购人应当自合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将合同副本报政府采购监管机关备案。

11.4合同在执行过程中，确需修改、变更时，应当按照相应的审核批准程序办理。

11.5招标文件、投标文件、补充协议等为合同的组成部分，具有同等法律效力。

12.其他

（一）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（二）根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

3、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消外，本项目将重新组织招标。

（三）招标文件未明确的其他事项，按《政府采购法》及其相关法律法规执行。

13.招标代理服务费

（一）服务费收取：由采购人向采购代理机构交纳招标代理服务费。

（二）招标代理服务费支付方式：银行转账或现金方式

收款单位：陕西万德招标有限公司 开户银行：中国银行西安南二环支行 银行账号：103673241394

第三章  合同主要条款

### 一、交付条件：

（一）交付地点：采购人指定地点。

（二）交付期：自合同签订之日起       个日历日内完成项目全部内容， 并交付采购人验收合格。

### 二、合同价款

（一）合同总价包括：设备费、安装调试费、其他费用。

（二）合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

### 三、款项结算

（一）付款方式：

1、合同签订后，支付合同总金额的百分之二十（20%）作为预付款；

2、货物全部运到采购人指定地方，安装、调试、培训完毕并经终验合格后，支付合同总金额的百分之七十五（75%）款项；

3、剩余百分之五（5%）作为质保金，质保期满后，无任何质量问题且无索赔争议的情况下，一次性付清。

（二）支付方式：银行转账。

（三）结算方式：验收合格后填写政府采购项目验收单（一式伍份），发票（按合同总价直开采购人）供应商持中标通知书、供货合同、发票、政府采购项目验收单，与采购人结算。

### 四、质量保证

（一）保证所供商品应按国内外通行的现行标准和相应的技术规范执行，这些标准和技术规范应为合同签订日为止最新公布发行的标准和技术规范。

（二）保证所供商品进货渠道正规，无假货、水货或翻新货，并能按期交付。

（三）中标供应商所供商品因侵权而产生的一切后果由中标供应商负责，采购人保留索赔权力。

### 五、安装、调试和验收

（一）现场验收：商品及其备件到达采购人指定地点后，采购人根据合同要求，在中标供应商和采购人相关负责人双方同时在场的情况下， 进行外观验收，确认产地、规格、型号和数量。

（二）安装调试：中标供应商应配合施工进度要求，负责在完成施工后对商品进行安装、调试和试运行，直至验收合格。中标供应商应提供全部安装、调试过程中所需的材料、设施设备、人工等。试运行应当在采购人的监督下进行。

（三）最终验收：本项目完成后，由中标供应商向采购人递交验收通知书，经采购人确认后，组织中标供应商进行系统验收（必要时采购人可委托具有相关资质的第三方检测机构/技术专家对商品进行系统验收，需要国家法定检验部门进行检验或验收的由中标供应商负责联系）。验收合 格后，填写政府采购项目验收单（一式伍份）作为对商品的最终认可。

（四）验收依据

1、招标文件、投标文件、澄清表（函）；

2、本合同及附件文本；

3、合同签订时国家及行业现行的标准和技术规范。

（五）中标供应商应向采购人提交项目实施过程中的所有资料，以便采购人日后管理和维护。

### 六、售后服务

质量保证期：自采购人签发最终验收合格证书之日起     ，若该质量保证期小于国家标准，则以国家标准为准。设备终身维修。

### （一）质保期内

1、凡使用中出现的故障，均由中标供应商负责提供免费检测维修、更换损坏的零部件（更换的零部件或整机应保证自更换之日起提供相同的质量保证期），若需返厂处理，中标供应商应承担相关费用。同时记录检修情况，并向采购人提供检修报告。

2、凡设备发生质量问题或出现其他故障，接到采购人通知后，服务响应时间不超过 1 小时，2 小时内派专业维修人员到达现场，4 小时内排除故障。排除故障的期限最长不得超过两个工作日，否则采购人有权指定第三方维修，维修费用由中标供应商承担。

3、免费提供每周 7×24 小时不间断的电话支持服务，解答用户在使用过程中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和对策。

4、定期（不少于每月二次）派专业维修人员到现场走访，给予检查维护。并向采购人提供巡检单（一式两份，由双方签字确认），内容包含但不限于巡检时间、巡检内容、巡检结果。

5、款项结清前，对所供产品进行一次全面检测、保养和维护。

### （二）质保期满后

中标供应商应保证以合理的价格提供维护和保养服务，当发生故障时，中标供应商应按质保期内相同的服务标准进行维护处理。

### （三）人员培训

提供商品的现场培训，使采购人操作、维护人员掌握操作使用、维护保养及其他必备知识。采购人要求派遣专业技术人员参与项目实施的，在项目整体实施及质保期内，随时向采购人技术人员讲解技术和实施方案。培训费用已包含在合同总价内。

### 七、技术与服务

### （一）技术资料

1、产品合格证；

2、产品技术参数；

3、产品使用维护说明书（中文）；

4、其它资料。

### （二）服务承诺

以投标文件、澄清表（函）、合同和随产品的相关文件为准。

### 八、违约责任

（一）按《合同法》中的相关条款执行。

（二）供应商未按合同要求提供产品或产品质量不能满足合同要求的，采购人应当将供应商违约的情况以及拟采取的措施以书面形式报政府采购监管部门，根据政府采购监管部门的处理意见，采购人有权依据《合同法》有关条款及合同约定终止合同，并要求供应商承担违约责任。同时，政府采购监管部门有权依据政府《采购法》及相关法律法规对供应商的违法行为进行相应的处罚。

（三）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款规定和本合同约定，中标供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购人会同招标组织机构有权终止合同，依法向中标供应商进行经济索赔，并报请政府采购监管机关依法进行相应的行政处罚。采购人违约的，应当赔偿给中标供应商造成的经济损失。

### 九、合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、合同一式8份，采购人4份、中标人2份；招标组织机构、政府采购管理机构各1份。

3、如本合同有未尽事宜，以招标文件为准，招标文件未做要求的，由双方依法订立补充合同。

4、合同争议的解决：合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向咸阳市行政仲裁机关申请仲裁或者向杨陵区人民法院提请诉讼。

5、在发生不可抗力情况下的应对措施和解决办法。

6、合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

| 甲 方 | 乙 方 | 确 认 方 |
| --- | --- | --- |
| （盖章） | 中标供应商全称 （盖章） | 陕西万德招标有限公司 （盖章） |
| 地址： | 地址： | 地址：西安市南二环西段21号华融国际商务大厦A座15层B区 |
| 邮编： | 邮编： | 邮编：710000 |
| 法定代表人： | 法定代表人： | 法定代表人： |
| 被授权代表：（签字） | 被授权代表：（签字） | 承办人：（签字） |
| 电话： | 电话： | 电话：029-82309222-808 |
| 传真： | 传真： | 传真：029-82309333 |
|  | 开户银行： |  |
|  | 帐号： |  |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

- 招标内容及具体要求

- 一、技术参数及总体要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 配置要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精馏塔（0.5L） | 1.玻璃材质：高硼硅 2.加热套：0.5L磁力搅拌电热套 3.四口烧瓶：0.5L,包含温度计套管、加料阀、导气管 4.精馏柱：长度1米，数显温控，电热丝加热，2层加热，1层保温 5.玻璃弹簧填料：环形填料 6.精馏头：包含冷凝器、温度计套管、导气管、标口塞 7.回流比控制器：数显回流1：99/99:1 8.收集：两联收集 9.收集瓶：0.5L茄型收集瓶，带一拖四 10.密封圈：全部用包氟密封圈 11.控制柜：电源控制，真空显示，温度显示 12.空载极限真空：≤5pa 13.长宽高（mm):1000*400*3000（±10mm） 14.电源: 220V 50Hz 15.低温循环器： 15.1容积：5L 15.2最低温度：-30℃ 15.3电源：220V,1KW 16.旋片式真空泵： 16.1抽气量：≥4L/S 16.2功率：550W | 1.低温循环器：1个 2.旋片式真空泵：1个 | 1 | 套 | 国产 |
| 2 | 精馏塔（2L） | 1.玻璃材质：高硼硅 2.加热套：2L磁力搅拌电热套 3.四口烧瓶：2L,包含温度计套管、加料阀、导气管 4.精馏柱：长度1.5米，数显温控，电热丝加热，2层加热，1层保温 5. 玻璃弹簧填料：环形填料 6.精馏头：包含冷凝器、温度计套管、导气管、标口塞 7.回流比控制器：数显回流1：99/99:1 8.收集：两联收集 9.收集瓶：1L*2 10.密封圈：全部用包氟密封圈 11.控制柜：电源控制，真空显示，温度显示 12.空载极限真空：≤5pa 13.长宽高（mm):1000*400*3200 （±10mm） 14.电源: 220V 50Hz 15.低温循环器： 15.1容积：5L 15.2最低温度：-30℃ 15.3电源：220V,1KW 16.旋片式真空泵： 16.1抽气量：≥4L/S 16.2功率：550W | 1. 低温循环器：1个 2. 旋片式真空泵：1个 | 1 | 套 | 国产 |
| 3 | 不锈钢静态熔融结晶器 | 1.容器设计压力常压，介质为有机物等； 2.换热板材质304不锈钢，数量3片； 3.玻璃外壳，容积1L； 4.换热板间内部支撑件； 5.铝合金型材框架； 6.冷媒进出口接头； 7.温度计； 8.能蒸发结晶和降温冷却结晶。 | 静态结晶器（包含换热板，玻璃罐，接头，支架，阀门）1套 | 1 | 套 | 国产 |
| 4 | 氢空一体机 | 1.氢气纯度：99.999% 2.氢气流量：0-500ml/min 3.氢气压力：≥0.4MPa 4.空气流量：0-2000ml/min 5.空气压力：≥0.4MPa 6.消耗功率：≤400W |  | 9 | 台 | 国产 |
| 5 | 热脱附仪 | 1.电制冷的石英冷阱。电子制冷装置可将阱冷却至-30℃ 2.冷阱升温速率：1-100℃/sec，可调 3.初级脱附柱温箱，温度范围：35-425℃，增量为1℃ 4.石英冷阱吸附剂填充部分长度≥60mm，可填充一种至四种吸附剂 5.样品流路： 5.1 阀门温度范围50 - 210℃，增量为1℃ 5.2 传输线温度范围50 - 250℃，增量为1℃ 5.3 材料完全惰性，由PTFE，石英，惰性涂层不锈钢管和无涂敷熔融石英管组成流路 5.4 与化学毒剂例如VX能兼容 6.自动进样器系统：100位，支持50支、100支样品管的连续自动脱附和分析 7.密封盖：无需拆卸密封帽，直接放进自动进样器 | 1.液体进样附件1套 2.通用专用冷阱附件1套 3.标准吸附管30 根（含黄铜帽60 个） 4.气路附件工具包1套 | 1 | 套 | 国产 |
| 6 | 紫外-可见光分光光度计 | 1.显示屏：≥7英寸，分辨率≥1024*768触摸屏 2.单色器：全息闪耀光栅C-T单色器，比例双光束 3.光栅：1200线/mm 4.光电池：进口硅光二极管 5.接口：USB&蓝牙 6.物联模块软件：标配，支持 7.比色皿架：标配手动1cm 8.光度范围：0--200%T,-0.3-3A 9.波长模式：自动 10.波长精度：±0.3nm 11.波长重复性：±0.1nm 12.光谱带宽：2nm 13.波长范围：190-1100 14.杂散光：0.05T% 15.光度准确度：±0.5%T,±0.004Abs（0 ~ 0.5A）;±0.008Abs（0.5 ~ 1A） 16.光度稳定性：±0.15%T,±0.002Abs（0 ~ 0.5A）;±0.004Abs（0.5 ~ 1A） 17.灯切换方式：自动，340nm（可随意设置） 18.稳定性：0.001A(500nm，3min） 19.噪音：0.15T% | 1.电源线1根 2.1厘米标准石英比色皿1盒（2个） 3.1厘米标准玻璃比色皿1盒（4个） 4.防尘罩1个 5.分析软件1套 | 1 | 套 | 国产 |
| 7 | 原子吸收分光光度计 | 1.光学系统 1.1仪器类型：单光束 1.2单色器:消象差 C-T 型,焦距 350mm（±10） 1.3色散元件 :光栅 1200 条/mm，闪烁波长 250nm 1.4光谱带宽(nm)：0.1、0.2、0.4、0.7、1.4， 2nm 六档自动切换 1.5波长范围(nm) 190-900 波 长 示 值 误 差 (nm) ：±0.3 1.6波长重复性(nm)：≤0.1nm 1.7光谱带宽偏差：±0.02 nm 1.8元素灯类型：普通元素灯 1.9读数方式：透过率、吸光度、浓 1.10光度范围： 0-125%， -0.1-3.00A 1.11Cu 静态基线漂移:±0.004A/30min 1.12Cu 动态基线漂移:±0.006A/15min 1.13背景校正：氘灯背景校正能力氘灯≥30 倍（1Abs） 1.14原子化系统：火焰 1.15火焰 分析 特征浓度（Cu）：≤0.04ug/ml 1.16检出限（Cu）:≤0.008ug/ml 1.17重复性：RSD≤0.7% 1.18乙炔流量调节：自动 22 档 1.19空气辅助气调节：固定 1.20燃烧器升降：自动升降 1.21燃烧器：金属钛燃烧器 1.22喷雾器：高效玻璃雾化器 1.23雾化室：耐腐蚀材料雾化室 1.24安全措施：火焰燃气、助燃气异常压力保护 1.25测量方式：火焰法 1.26浓度计算方式：标准曲线法（6 种线性、非线性拟合方法），标准加入法，内插法 1.27重复测量次数：1-30 次，计算和给出吸光度和浓度的平均值、标准偏差和相对标准偏差 1.28报表打印：参数打印， 数据结果打印 1.29电源要求：电压 220V±22V，频率 50 Hz±1Hz 1.30使用温度：10℃-30℃ 1.31使用湿度：40%-85% 2.工作站软件 2.1 QA/QC功能：每测试一次，均提交测试中Abs.的SD、RSD，同时提供计算浓度的SD、RSD，测试标准样品工作曲线是自动检查曲线相关系数，以确保试验的精度。 2.2 全信息测量：每次测量均保存了不同数据处理方法的结果（平均、峰高、峰面积及统计结 果）供用户对结果进行研究。工作站软件可满足各种用户不同的需求，保存和输出多种数据和图形资料，支持数据的事后处理。 2.3 六种校正方程：提供六种线性和非线性浓度校准方法确保分析结果的准确性和稳定性。 2.4 工作软件备有丰富的专家系统信息数据库 2.5 一键快速完成波长、光谱带宽、灯电流、负高压、能量平衡等设置。 2.6 独特的强抗原子化器光辐射干扰能力 | 1.说明书1份 2.合格证1份 3.保修卡1张 4.电源线1根 5.雾化器（燃烧室上） 1支 6.空心阴极灯（铁锰硼锌铜钼）各1支 7.空气压缩机 1台 8.16GB U盘（含软件）1个 9.6mm乙炔管 15米 10.6mm空气管： 15米 11.废液管：2米 12.USB串口连接线 1根 13.短把螺丝刀 1把 14.外接电脑1台（i5及以上处理器，16GB内存，1T硬盘（分区），≥20”液晶显示器，正版Windows®10中文专业版操作系统） | 1 | 套 | 国产 |
| 8 | 超纯水仪 | 1.电源： AC220V/50HZ； 2.制水量≥40升/小时（水温25℃时）； 3.取水流量 1.5-2.0L/Min（水箱储水时）； 4.进水要求：城市自来水TDS≤200ppm,水压1—5KG/C㎡，水温5-45℃； ★5.成品水质： 第一出水口(RO纯水)：电导率≤源水电导率×2%（约1-5μs/cm@25℃）实验用水标准GB6682-2008 三级水； 第二出水口(UP超纯水)：(在线监测) 电阻率：18.2MΩ.cm@25℃，实验用水标准GB6682-2008 一级水，微颗粒物≤1个/ml，微生物≤1cfu/ml，重金属离子≤0.1ppbl，TOC≤20ppb； 6.适用范围：原子吸收（AAS)、原子发射(AES)、离子色谱(IC)、质谱分析(MC)、等离子发射光谱(ICP)、高效液相色谱分析(HPLC)等。 |  | 1 | 台 | 国产 |
| 9 | 凝胶成像分析系统 | 1.CCD相机： 1.1灰度值：16bit，像素值：1360×1040，140万以上像素， 动态范围：＞3.4 OD，灵敏度：≥10ngDNA，独有的CCD硬件暗电流校正技术和像素点缺陷校正技术。 1.2全自动F1.2，6倍光学变焦镜头，焦距8－48mm可调。 2.暗箱 2.1全新设计暗箱，磁吸式门锁，呼吸灯式LOGO，可根据设备状态显示不同效果，两侧落射LED蓝光光源，能量0-100%可调，可用于SYBRGreen，GelGreen等成像应用 2.2两侧落射LED白光光源，能量0-100%可调，用于可见光样品的拍摄 2.3 306nm推拉式紫外透射仪，可拆卸式后作为切胶仪单独使用。 2.4切胶防护板可过滤＞99.9%UV/蓝光辐射，压感式开关自动控制光源启动，无需手动，配备紫外白光转换板，可用于考染或银染的蛋白胶，胶卷或膜成像 2.5配备激光十字定位，无需刻度背景板，定位更精准。 3.软件 3.1软件包括图像获取、增强和分析功能，具有"饱和区域校正（Flatfieldcorrection） "、"光源校正（illuminationcorrection）"等技术，可以优化成像性能和定量分析能力，使分析的结果更加准确 3.2软件可自动调焦，聚焦，无需手动，可实现一键拍照。 | 1.软件：1套 2.电脑1台（i5及以上处理器，16GB内存，1T硬盘（分区），≥20”液晶显示器，正版Windows®10中文专业版操作系统） | 1 | 套 | 国产 |
| 10 | 凯氏定氮仪 | 1、完备的安全试剂自动定量加液系统。 2、自动蒸馏、自动冷凝、自动淋洗系统使测量精度进一步提高。 3、碱管路冲洗功能 4、校准功能：稀释水校准、碱溶液校准、硼酸溶液校准、淋洗水校准 5、实验过程中防护门、消化管、冷凝水工作状态实时显示 6、内置调试模式，用于检测仪器各部件是否正常工作 7、测定范围:0.1mg～240mg氮 8、回收率:≥99.5% 9、测定样品重量:固体≤6g，液体≤16mL 10、蒸馏速度:3～6min/样品 11、蒸馏时间:可任意设置（1小时内） 12、冷凝水消耗:1.5L/min 13、操作模式:自动/手动双模式 14、显示方式:液晶显示屏 |  | 2 | 台 | 国产 |
| 11 | 大型恒温培养摇床 | 1.液晶显示屏不小于4英寸。 2.运行参数加密锁定，避免人为误操作。并具有运行参数记忆功能 3.电机过热保护装置。三维偏心轮驱动机构 4.加热部件过温时 ，主机会自动切断加热电源 5.镜面不锈钢圆弧内胆。配有不锈钢电抛光的摇板及烧瓶夹 6.设备在启动时具备缓冲式慢启动功能，逐步加速 7.加热功率：≥1000W 8.控温范围：4℃-65℃（带制冷功能） 9.控温精度：± 0.1℃（恒温状态下） 10.定时范围：0-999.9小时 11.摆振幅度：≤25(mm) 12.旋转频率： 60-400转/分 13.工作环境温度：10℃-30℃ 14.弹簧万能夹具 ★15.1L三角瓶同时满足18个 | 摇板： 1块 | 2 | 台 | 国产 |
| 12 | 双层恒温培养摇床 | 1. 液晶显示屏不小于4英寸 2.运行参数加密锁定，避免人为误操作。并具有运行参数记忆功能 3.电机过热保护装置。三维偏心轮驱动机构 4.电子控制封闭可调式循环加热、温度更均匀静音风扇设计 5.圆弧内胆。配有不锈钢电抛光的 镜面不锈钢摇板及烧瓶夹 6.设备在启动时具备缓冲式慢启动功能，逐步加速 7.电源电压：220V 50Hz 8.加热功率：≥550W 9.控温范围：4℃-65℃ 10.控温精度：± 0.1℃（恒温状态下） 11.定时范围：0-999.9小时 12.摆振幅度：≤25(mm) 13.旋转频率：60-400转/分 14.工作环境温度：10℃-30℃ 15.弹簧万能夹具 ★16.250mL三角瓶同时满足18个 | 摇板：2块 | 2 | 台 | 国产 |
| 13 | 霉菌培养箱 | 1.微电脑全自动控制，触摸开关开关 2.双数码管显示温度、湿度 3.恒温控制系统，反应快，控温精度高 4.风道式通风，工作室风速柔和，温度均匀 5.采用中空反射钢化镀膜玻璃，绝热性能好 6.具有超温和传感器异常保护功能，保证仪器和样品的安全 7.采用超声波加湿，加湿可靠 8.容积：250升 9.控温范围:0~50℃ 10.控温精度: ≤±0.5℃ 11.控湿范围％RH:30~95 12.控湿精度％RH:±2 |  | 2 | 台 | 国产 |
| 14 | 人工气候培养室 | 1.建设面积：单间建设面积为22m²，建设尺寸8.3*2.7*3m 2.控温范围：15～45℃； 3.控温精度：±0.1℃，温度波动度≤±0.5℃，室内温度均匀度≤±1℃； 4.控湿范围：50～90%RH 5.控湿精度：≤±1%RH，湿度波动度≤±7%RH，室内湿度均匀度≤±7%RH； 6.光照强度控制：灯下10cm处0～220μmol/s/㎡（分组可调） 7.围护结构：板厚度50mm，钢板厚度0.5mm。阻燃，自熄时间小于5s。聚氨脂泡沫比重为40kg/m³，泡沫导热系数≤0.021W/(m2*K）；吸水率≤2.2%(v/v)。防火等级：B1级 8.培养架：配置10组，尺寸：1300*600*2000mm；配置1组，尺寸：1000*600*2000mm；整体碳钢喷塑材质，5层托盘，其中4层有光源设计，每层配置8盏LED植物生长灯； 9.光源：LED植物生长灯，适合植物生长的白、红、蓝、等光质，可根据生长需求进行分组调光，距离灯下10厘米处220umol/s/㎡；功率：18W，IP等级22。 10.循环方式：采用顶部两侧出风中间顶部回风的送风形式 11.温度控制：智能人工气候室采用二套控温机组控温方式，核心压缩机采用涡旋式压缩机，通过PLC控制，通过PLC控制，可形成“一用一备”、“轮值”及“全功率”工作形式。 12.控制系统： 10寸液晶触摸屏，PLC等。控制系统功能：执行现况显示、控制参数设定、温湿度设定、光照设定、新风、警报记录、温湿度记录、上电自运行等功能，温湿度记录≥10000笔以上，记忆容量≥8G，可通过U盘或储藏卡记录保存数据、报警记录功能、数据Excel导出等辅助功能，至少存储数据5年以上； 13.电话报警装置：当气候室内温度超过设备允许的最高温度或最低温度时，电话报警装置可以自动拨打预存好的≥9个电话，进行语音报警。 14.保护功能：过流保护、短路保护、缺相保护、制冷设备的高低压保护及超温自动断电保护等其他参数异常报警。 15.远程监控：实时监控气候室的温度、湿度、光照情况并可以远程设定气候室的温度、湿度、光照强度以及其他本地端可以设置的参数 |  | 1 | 间 | 国产 |
| 15 | 人工气候培养室 | 1.建设面积：单间建设面积满足17.5m²，建设尺寸6.2*2.7*3m 2.控温范围:15～45℃； 3.控温精度:≤±0.1℃，温度波动度≤±0.5℃，室内温度均匀度≤±1℃； 4.控湿范围:50～90%RH； 5.控湿精度：≤±1%RH，湿度波动度≤±7%RH，室内湿度均匀度≤±7%RH； 6.光照强度控制：灯下10cm处0～220μmol/s/㎡（分组可调）； 7.围护结构：板厚度50mm，钢板厚度0.5mm。阻燃，自熄时间小于5s。聚氨脂泡沫比重为40kg/m³，泡沫导热系数≤0.021W/(m2*K）；吸水率≤2.2%(v/v)。防火等级：B1级 8.培养架：配置8组，尺寸：1300*600*2000mm；整体碳钢喷塑材质，5层托盘，其中4层有光源设计，每层配置8盏LED植物生长灯； 9.光源：LED植物生长灯，适合植物生长的白、红、蓝、等光质，可根据生长需求进行分组调光，距离灯下10厘米处220umol/s/㎡；功率：18W，IP等级22。 10.循环方式：采用顶部两侧出风中间顶部回风的送风形式。 11.温度控制：智能人工气候室采用二套控温机组控温方式，核心压缩机采用涡旋式压缩机，通过PLC控制，通过PLC控制，可形成“一用一备”、“轮值”及“全功率”工作形式 12.控制系统： 10寸液晶触摸屏，PLC等。控制系统功能：执行现况显示、控制参数设定、温湿度设定、光照设定、新风、警报记录、温湿度记录、上电自运行等功能，温湿度记录≥10000笔以上，记忆容量≥8G，可通过U盘或储藏卡记录保存数据、报警记录功能、数据Excel导出等辅助功能，至少存储数据5年以上 13.电话报警装置：当气候室内温度超过设备允许的最高温度或最低温度时，电话报警装置可以自动拨打预存好的≥9个电话，进行语音报警 14.保护功能：过流保护、短路保护、缺相保护、制冷设备的高低压保护及超温自动断电保护等其他参数异常报警 15.远程监控:实时监控气候室的温度、湿度、光照情况并可以远程设定气候室的温度、湿度、光照强度以及其他本地端可以设置的参数 |  | 1 | 间 | 国产 |
| 16 | 超微气流粉碎机 | 1.气流粉碎机主机： 1.1不锈钢304材质。 1.2分级轮：不锈钢304材质，细度可调。 1.3电机转速：9000转/分，电机3kw，变频调速。 1.4下加料，自动控制,加料电机0.75KW。 2. 旋风分离器： 2.1材质：不锈钢304材质 2.2板材厚度：≥3mm。 2.3下料锥体，增加气脉冲、振动锤，避免搭桥。 3. 脉冲除尘器 3.1过滤面积：13.5㎡，圆形结构，内置滤袋36条精度0.5um（规格φ125*1000）滤袋。 3.2采用脉冲布袋收尘器原理。粉尘含量控制在10mg/m³以下，粉尘收集率99.99%以上。除尘器脉冲的可调节功能，根据不同的物料采用不同的脉冲即反吹间隔时间、喷吹时间可以调整和设定。 3.3滤袋采用覆膜滤袋。 3.4下料锥体敲击板，增加气脉冲、振动锤，避免搭桥。 3.5整体不锈钢304材质。 3.6筒体采用3mm304不锈钢板材，抛光。 3.7泄爆管：规格410*410*1.5*3000，材质304不锈钢。 4. 行星出料阀 4.1加料出料阀速比为1:35。 4.2阀体阀芯均采用铸造件，长期使用不变形。 4.3数控机床加工，与叶轮保证最小的间隙。 5. 自动化控制系统 5.1MCGS或电脑终端，可完成数据的采集与监测、处理与设备控制。 5.2 PLC及变频仪自动控制。 5.3工艺流程动态显示，出现故障自动报警，保证成品的稳定性。 5.4配有DCS集散控制标准的通讯接口。 5.5显示控制，原料仓重量显示,自动加料控制,开关机时间设定,成品出料控制.主机电机变频控制 6. 触摸屏电箱：10寸真彩触摸显示屏，电控箱，材质：304不锈钢 7. 高压引风机： 7.1风机电机：≥7.5kw。流量：≥2900m³/h；全压：≥5320Pa。 7.2带消音器。粉碎物料粒径：≤1000目 | 1. 旋风分离器：1个 2. 脉冲除尘器：1个 3. 行星出料阀：1个 4. 自动化控制系统：1个 5. 触摸屏配电箱1个 6. 高压引风机：1个 7. 主机至旋风管道：1套 8. 成品除尘至引风机管道:1套 | 1 | 套 | 国产 |
| 17 | 实验型陶瓷膜 | 1.适用膜芯规格：长度1.2m，膜芯孔径50nm 2.操作压力范围：2-4 bar 3.安装膜芯数量：3根 4.安装功率：≥5.5kW 5.pH范围：1-14 6.操作温度：≤90℃ 7.设备尺寸：1.3m×0.8m×2.2m ★8.过滤孔径：50nm，过滤面积：0.4-0.71㎡ |  | 1 | 台 | 国产 |
| 18 | 小型喷雾干燥塔 | 1.蒸发量：≥5kg/h 2.料液处理量：6-7kg/h 3.成品产量：1-2kg/h 4.物料含固量：18-25% 5.成品含水量：3-5% 6.电加热：≥36kw 7.产品收集方式：两级旋风除尘器 8.进风温度：150-200℃ 9.出风温度：80-100℃ |  | 1 | 台 | 国产 |
| 19 | 实验型高压均质机 | 1.供电电源： 220V/50Hz 2.马达功率：1.5KW 3.最大流量：25升/小时 4.每分钟抽吸次数：约140次 ★5.最高工作压力：1500bar 6.最大产品粘度：2000cP 7.物料最大进料颗粒径：100微米 8.最高产品温度：90℃ 9.最高蒸汽温度：121℃ 10.最小处理量：30ML |  | 1 | 台 | 国产 |
| 20 | 冷冻高速离心机 | 1.具备超速、超温、不平衡、 欠压、过压等多种预警功能 2.TFT-LCD真彩显示屏，触屏按键及实体按键双操作模式 3.最大容量：6×100 ml ★4.最高转速（r/ min）：20800 5.最大离心力（×g）：29850 6.转速精度：±50r/min 7.制冷系统:无氟制冷压缩机组和控制阀（R134A） 8.温控范围:－20℃～40℃ 9.温控精度:≤±1℃ 10.定时范围:1-99h59min | 6*100ml角转子1个 | 1 | 套 | 国产 |
| 21 | 双人单面超净台 | ★1.洁净等级：100级@≥0.5um,空气洁净度：ISO 5级 2.菌 落 数：0.5个/皿•时（Ф90㎜培养平皿） 3. 平均风速：0.3~0.6m/s（可调） 4. 噪音：≤58dB（A） 5. 振动半峰值：≤3um 6.光照度：≥300LX 7. 柜体结构 7.1. 主体结构：≥1.2mm厚镀锌板,外部为静电喷涂层,白色 7.2.≥1.2mm厚304不锈钢操作台面 7.3.≥5mm厚透明玻璃侧壁,增加操作室采光度 8. 电气结构 8.1. 荧光/紫外灯：30w×1/30w×1 8.2. 电源插座电流：5A 8.3.电源/电压：AC220V/50Hz 8.4. 最大功率:0.24Kw 9. 工作区尺寸(mm): 1210×645×570 |  | 1 | 个 | 国产 |
| 22 | 根系扫描仪 | 1.测量参数 1.1整体参数：根总长、根平均直径、根的总面积、根的总体积、根尖、分叉和交叠计数 根直径等级分布参数：根长度、根面积、根体积、根尖计数 2.图像扑捉系统参数 2.1扫描元件:6线交替微透镜CCD 2.2最大幅面:A4 2.3接口类型:USB2.0 2.4光学分辨率(dpi):6400x9600dpi 2.5最大分辨率：12800×12800dpi 2.6扫描光源：白色冷阴极荧光灯CCFL、色彩位数48位 2.7扫描范围：216×297mm 2.8扫描速度反射稿、A4、300dpi：单色11秒，彩色14秒 2.9胶片扫描、35mm，2400dpi：正片：47秒，负片：44秒 3.功能特点 3.1人工辅助修正：图像可放大缩小和局部观察。 3.2统计效果监视：监视和修正植物对象分析的精度。 3.3自动杂质剔除：根据尺寸等方面的区别，进行自动杂质剔除。辅助测量功能： 尺寸标定：自带标定功能，实现半自动的尺寸标定，XY向可分别标定修正。 长度测量：具有跟随放大镜功能，通过鼠标拖动精确测量。 数据导出：分析图像、分布图、结果数据可保存，分析结果输出文本文档，然后导出至Excel表，可输出分析标记图。 | 电脑：1套（i5及以上处理器，16GB内存，1T硬盘（分区），≥20”液晶显示器，正版Windows®10中文专业版操作系统） | 1 | 套 | 国产 |
| 23 | 全自动灭菌锅 | 1.外壳、筒体、网篮均采用SUS304材料制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀 2.微电脑智能化自动控制 3.压力安全联锁装置，超温自动保护装置 4.自涨式密封圈，自动排放冷空气 5.高低水位报警，断水自控 6.超压自泄 7.内循环排汽式，带3升集气瓶 8.灭菌终了可设自动排气、蜂鸣器提醒，自动停机 9.标配样品测试孔 10.三种模式控制：a.加热-灭菌-快排汽 b.加热-灭菌-慢排气 c.加热-灭菌-不排汽 ★11.容积：100L 12.最高工作/设计温度：135℃/138℃ 13.最高工作/设计压力：0.22MPa/0.25MPa 14.定时范围（分钟）：4-120 15.提篮尺寸(mm)：Ф360×230×3个 | 提篮：3个 | 2 | 个 | 国产 |
| 备注：1、实验室改造为交钥匙工程，所有费用含在本次投标报价中，无需对改造清单单独报价，具体内容详见附件：实验室排风系统升级改造参考清单； 2、改造地址：3层3楼，改造面积：1354㎡，主要为实验室升级排风设备、风机、风管、风井改造和优化实验室功能间隔墙等； 3、所有技术参数不得出现负偏离，否则视为无效投标文件。 |  |  |  |  |  |  |

## 附件：实验室排风系统升级改造参考清单

| 项次 No. | 品名 Name | 规格/W*D*H(mm) Specifications | 单位 Units | 数量 Number | 备注 Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二F/新增水份测定仪器室/部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 万向抽气罩 | 三节悬挂可360°旋转 | 套 | 2 |  |
|  | 高密度pp材质/非粘接而成模具注塑一体成型/牢度强不脱底/独有360°旋转装置/以固定架为中心最大活动半径可达1600mm |  |  |  |  |
| 二F/新增气相室/部分 |  |  |  |  |  |
| 2 | 万向抽气罩 | 三节悬挂可360°旋转 | 套 | 5 |  |
|  | 高密度pp材质/非粘接而成模具注塑一体成型/牢度强不脱底/独有360°旋转装置/以固定架为中心最大活动半径可达1600mm |  |  |  |  |
| 二F/原气相室新增/部分 |  |  |  |  |  |
| 3 | 万向抽气罩 | 三节悬挂可360°旋转 | 套 | 4 |  |
|  | 高密度pp材质/非粘接而成模具注塑一体成型/牢度强不脱底/独有360°旋转装置/以固定架为中心最大活动半径可达1600mm |  |  |  |  |
| 二F/原液相室新增/部分 |  |  |  |  |  |
| 4 | 万向抽气罩 | 三节悬挂可360°旋转 | 套 | 4 |  |
|  | 高密度pp材质/非粘接而成模具注塑一体成型/牢度强不脱底/独有360°旋转装置/以固定架为中心最大活动半径可达1600mm |  |  |  |  |
| 二F/原实验室六/增加部分 |  |  |  |  |  |
| 5 | 万向抽气罩 | 三节悬挂可360°旋转 | 套 | 2 |  |
|  | 高密度pp材质/非粘接而成模具注塑一体成型/牢度强不脱底/独有360°旋转装置/以固定架为中心最大活动半径可达1600mm |  |  |  |  |
| 二F/精密仪器室/部分 |  |  |  |  |  |
| 6 | 万向抽气罩 | 三节悬挂可360°旋转 | 套 | 5 |  |
|  | 高密度pp材质/非粘接而成模具注塑一体成型/牢度强不脱底/独有360°旋转装置/以固定架为中心最大活动半径可达1600mm |  |  |  |  |
| 二F新增实验室七 |  |  |  |  |  |
| 7 | 万向抽气罩 | 三节悬挂可360°旋转 | 套 | 2 |  |
|  | 高密度pp材质/非粘接而成模具注塑一体成型/牢度强不脱底/独有360°旋转装置/以固定架为中心最大活动半径可达1600mm |  |  |  |  |
| 8 | 通风柜(B21-Ⅲ) | 1800*850*2350 | 套 | 1 | 全钢结构/步入式 |
|  | 柜体及门板1.0mm厚钢板激光切割后数控折弯焊接成型后喷塑处理/6mm理化板内胆/可拆卸导流板/上下无段平衡整片玻璃移门/特制加固太空铝把手/LED筒灯照明/液晶蓝屏触摸面板/水杯龙头 |  |  |  |  |
| 9 | 通风柜(B21-Ⅲ) | 1800*850*2350 | 套 | 2 | 全钢结构/桌上型 |
|  | 柜体及门板1.0mm厚钢板激光切割后数控折弯焊接成型后喷塑处理/6mm理化板内胆/可拆卸导流板/上下无段平衡整片玻璃移门/特制加固太空铝把手/LED筒灯照明/液晶蓝屏触摸面板/水杯龙头 |  |  |  |  |
| 10 | 二楼实验室家具设备 | 1-10项 |  |  |  |
| 三F新增实验室六 |  |  |  |  |  |
| 11 | 万向抽气罩 | 三节悬挂可360°旋转 | 套 | 2 |  |
|  | 高密度pp材质/非粘接而成模具注塑一体成型/牢度强不脱底/独有360°旋转装置/以固定架为中心最大活动半径可达1600mm |  |  |  |  |
| 12 | 通风柜(B21-Ⅲ) | 1800*850*2350 | 套 | 1 | 全钢结构/步入式 |
|  | 柜体及门板1.0mm厚钢板激光切割后数控折弯焊接成型后喷塑处理/6mm理化板内胆/可拆卸导流板/上下无段平衡整片玻璃移门/特制加固太空铝把手/LED筒灯照明/液晶蓝屏触摸面板/水杯龙头 |  |  |  |  |
| 13 | 通风柜(B21-Ⅲ) | 1800*850*2350 | 套 | 3 | 全钢结构/桌上型 |
|  | 柜体及门板1.0mm厚钢板激光切割后数控折弯焊接成型后喷塑处理/6mm理化板内胆/可拆卸导流板/上下无段平衡整片玻璃移门/特制加固太空铝把手/LED筒灯照明/液晶蓝屏触摸面板/水杯龙头 |  |  |  |  |
| 三F新增实验室七 |  |  |  |  |  |
| 14 | 万向抽气罩 | 三节悬挂可360°旋转 | 套 | 2 |  |
|  | 高密度pp材质/非粘接而成模具注塑一体成型/牢度强不脱底/独有360°旋转装置/以固定架为中心最大活动半径可达1600mm |  |  |  |  |
| 15 | 通风柜(B21-Ⅲ) | 1800*850*2350 | 套 | 1 | 全钢结构/步入式 |
|  | 柜体及门板1.0mm厚钢板激光切割后数控折弯焊接成型后喷塑处理/6mm理化板内胆/可拆卸导流板/上下无段平衡整片玻璃移门/特制加固太空铝把手/LED筒灯照明/液晶蓝屏触摸面板/水杯龙头 |  |  |  |  |
| 16 | 通风柜(B21-Ⅲ) | 1800*850*2350 | 套 | 2 | 全钢结构/桌上型 |
|  | 柜体及门板1.0mm厚钢板激光切割后数控折弯焊接成型后喷塑处理/6mm理化板内胆/可拆卸导流板/上下无段平衡整片玻璃移门/特制加固太空铝把手/LED筒灯照明/液晶蓝屏触摸面板/水杯龙头 |  |  |  |  |
| 风机风管系统部分 |  |  |  |  |  |
| 17 | 离心风机 | F4-72-NO6A-4KW | 台 | 4 | 静音型/PP材质/变频风机：共四套 |
|  | 转速1450r/min，进风口400mm-500mm，压力832-1105pa，风量6650-11550m3/h；含定制风机帽（二F：实验室四，五，六，七） |  |  |  |  |
| 18 | 离心风机 | F4-72-NO6A-4KW | 台 | 2 | 静音型/PP材质/变频风机:共三套 |
|  | 转速1450r/min，进风口400mm-500mm，压力832-1105pa，风量6650-11550m3/h；含定制风机帽（三F：实验室六，七，） |  |  |  |  |
| 19 | 离心风机 | F4-72-NO6A-2.2KW | 台 | 1 | 静音型/PP材质/定频风机：共一套 |
|  | 转速1450r/min，进风口315mm，压力586-825pa，风量2365-7860m3/h；；含定制风机帽（二F：气相实验室专用） |  |  |  |  |
| 20 | 离心风机 | F4-72-NO6A-0.75KW | 台 | 1 | 静音型/PP材质/定频风机：共一套 |
|  | 转速1450r/min，进风口250mm，压力385-515pa，风量840-1760m3/h；/h；含定制风机帽（三F：器皿库和药品室专用） |  |  |  |  |
| 24 | 通风系统控制电箱 | PZ30 | 套 | 13 | 含空开/接触器/动力电源线 |
| 25 | 环境抽风散流罩 | 600*600*∮110 | 套 | 25 | pp防腐阻燃材质/含天圆地方及衔接 |
| 26 | 变频控制器 | 4KW | 套 | 7 | GB处理器 |
| 27 | 显示器 | 4KW | 套 | 7 | GB处理器/实时运行触摸显示屏 |
| 28 | PP排风专用风管 | ∮160 | 米 | 76 | PP防腐材质 |
| 29 | PP排风专用风管 | ∮200 | 米 | 21 | PP防腐材质 |
| 30 | PP排风专用风管 | ∮250 | 米 | 81 | PP防腐材质 |
| 31 | PP排风专用风管 | ∮315 | 米 | 108 | PP防腐材质 |
| 32 | PP排风专用风管 | ∮400 | 米 | 125 | PP防腐材质 |
| 33 | PP排风专用弯头/变径 | ∮400-∮315-∮250 | 项 | 1 | PP防腐材质 |
| 34 | PP排风专用弯头 | ∮400 | 个 | 28 | PP防腐材质 |
| 35 | PP风管变径/三通 | ∮400-∮315-∮250 | 项 | 1 | 含高空作业/管道进施工 |
| 36 | PP风管变径/三通 | ∮400-∮315 | 米 | 8 | 含高空作业/管道进施工 |
| 37 | 手动风阀 | ∮160 | 台 | 5 | PP防腐材质 |
| 38 | 电动风阀 | ∮250 | 台 | 23 | PP防腐材质 |
| 39 | 手动风阀 | ∮250 | 台 | 13 | PP防腐材质 |
| 40 | 手动风阀 | ∮400 | 台 | 7 | PP防腐材质 |
| 41 | 风管安装 |  | 米 | 411 |  |
| 42 | 风管支架 |  | 套 | 65 | 角铁焊接/防腐处理 |
| 43 | 风机基座 |  | 个 | 14 | 含减震垫 |
| 44 | 风井开孔及修复 | 满足现场 | 项 | 1 | 满足现场/ 含所有开孔 |
| 45 | 吊装 |  | 项 | 1 | 满足现场 |
| 46 | 辅材辅料 | 膨胀、角钢、吊杆、 三角支架、白胶、丁字支架，软接 | 项 | 1 | 满足现场/含所有口径衔接风管焊接 |
| 二F/三F/配套实验室隔墙净化彩钢板结构/部分 |  |  |  |  |  |
| 48 | 净化彩钢板机制围板 | 硅岩板=50￡0.426 | ㎡ | 75 | 50系B级防火企口型/机制硅岩彩钢板 |
|  | 净化彩钢板结构￡0.426mm厚冷轧钢板/B级防火芯材（功能间隔墙） |  |  |  |  |
| 49 | 净化彩钢板机制围板 | 硅岩板=50￡0.426 | ㎡ | 86 | 50系B级防火企口型/机制硅岩彩钢板 |
|  | 净化彩钢板结构￡0.426mm厚冷轧钢板/B级防火芯材（所有风井美化隔墙） |  |  |  |  |
| 50 | 结构组装费 | 机制板=50￡0.426 | ㎡ | 161 | 50系企口型 |
| 51 | 彩板密封件 | 50￡0.426 | 项 | 1 | 50系企口型/美化/胶水/铆钉 |
| 52 | 圆角卡条 | 50# | M | 120 | 优质PVC材质 |
| 53 | 圆角内圆弧 | 50# | M | 120 | 国标铝材/喷塑 |
| 54 | 50系槽铝 | 50# | M | 108 | 国标铝材/喷塑 |
| 55 | 圆角三通 | 50#内 | pcs | 12 | 国标铝材/喷塑 |
| 56 | 净化外圆柱 | 50# | M | 36 | 国标铝材/喷塑 |
| 57 | 成品全钢净化子母门 | 900*2100 | 套 | 1 | 自动升降扫地条/不锈钢锁具/含全部五金件 |
| 58 | 成品全钢净化子母门 | 1200*2100 | 套 | 3 | 自动升降扫地条/不锈钢锁具/含全部五金件 |
| 59 | 成品机制双层观察窗 | 1500*1000 | 套 | 2 | 铝合金边框/双层中空钢化玻璃 |
| 60 | 电线 | BV2.5㎡ | m | 100 | 国标电线 |
| 61 | 电线 | BV1.5㎡ | m | 30 | 国标电线 |
| 62 | 线管 | ￠20 | m | 20 | U-PVC |
| 63 | 套管配件 | 线盒/直接/三通 | 套 | 1 | U-PVC |
| 64 | 电源插座 | 220V-10A-86# | pcs | 5 | 安装在彩钢板墙体 |
| 65 | 单联多位开关 | 10A | pcs | 3 |  |
| 66 | 安全双头应急灯 | 消防应急灯 | 套 | 6 | 消防认证品牌 |
| 67 | 安全出口导向灯 | 消防应急疏散指示 | 套 | 4 | 消防认证品牌 |
| 二F/三F/配套实验室吊顶/部分 |  |  |  |  |  |
| 68 | 矿面板吊顶 | T型线条龙骨14mm厚板 | m² | 600 |  |
| 二F/三F/配套实验室吊顶/部分 |  |  |  |  |  |
| 69 | 给排水 |  | 点 | 16 | 排水给水-国标PPR满足现场 |
| 70 | 楼面钻孔 |  | 点 | 16 | 满足现场 |
| 1F/4F/安全爬梯/部分 |  |  |  |  |  |
| 71 | 爬梯 |  | 米 | 16 | 安装在外墙隐蔽处/离地1.5米 |

- 二、其他要求

- 1、交货时间及地点

1-1、交货时间：合同签订后35个日历日内，按要求完成供货安装。

1-2、交货地点: 采购方指定地点。

- 2、付款方式：

2-1、合同签订后，支付合同总金额的百分之二十（20%）作为预付款；

2-2、货物全部运到采购人指定地方，安装、调试、培训完毕并经终验合格后，支付合同总金额的百分之七十五（75%）款项；

2-3、剩余百分之五（5%）作为质保金，质保期满后，无任何质量问题且无索赔争议的情况下，一次性付清。

- 3、质量保证及售后服务

3-1投标人必须保证提供的设备是通过正常渠道获得的、全新的、未使用过的合格产品；其有关知识产权、技术、专利、检验、商务等均要符合中华人民共和国的有关法律、法规；投标人必须承担因所供设备而引起的全部法律责任。

3-2、质保期为:12个月（参数中有具体要求的，按参数要求提供质保）若投标人承诺质保期限超过招标文件要求，按其承诺执行。

3-3、投标人承诺的质保期起始时间为终验合格之日。

3-4、质量保证期内，投标人负责维修，承担包括设备的零配件及不能解决的故障需要返回制造厂维修时所发生的一切费用。

- 4、验收

4-1、采购人根据合同要求进行验收,验收依据为合同文本、招标文件、投标文件。

4-2、验收合格后，填写验收单，并向采购人提交所有资料，以便使用单位日后管理和维护。

4-3、验收过程中所产生的费用由供应商承担。

第五章  投标文件格式及构成

1.投标文件构成详见第二章5.3.2-b。

2.投标人应认真审阅本章内容，并参照格式要求编制投标文件。凡未按格式要求编制投标文件而造成的不利后果，由投标人自行承担。

3.投标文件的正、副本必须按照要求编制，凡正、副本不相符的，以正本为准。

生物化学信息物质技术创新开放实验室

投标文件

（正本或副本）

项目编号:

包    号：

供 应 商：

时    间：

目    录

第1部分  投标函

第2部分  开标一览表

第3部分  资格证明文件

第4部分  供应商概况

第5部分  供应商参加政府采购活动承诺书

第6部分  投标方案

第7部分  退还投标保证金的说明

第1部分  投标函

| 致：陕西万德招标有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 法 人 | 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法定地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  |  |  |  | 职 务 |  |  |  |  |
| 投 标 与 声 明 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目编号/包号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 被授权人 |  |  |  |  | 职 务 |  |  |  |  |
|  | 交纳保证金 |  |  | RMB： 万元。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 作为投标人郑重声明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | 依据招标文件的内容要求，提供完全满足采购需求的合格产品和全面技术、售后服务保障。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B | 已详细阅读和核实全部招标文件内容,完全清楚和知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的所有权利。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C | 同意提供与本次招标采购活动相关的其他任何证据和资料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D | 完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标委员会的评审结论及中标结果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E | 如若中标，将根据招标文件的要求、投标文件及承诺条件，全面签约并履行约定书规定的责任和义务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F | 本投标文件自开标大会之日计算有效期为 天。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有关本次招标的所有联络函电，请按下列方式联系： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 电话/传真 |  |  |  |  |  |  | 联 系 人 |  |  |  |
| 网 址 |  |  |  |  |  |  | 手机号码 |  |  |  |
| 投标人 |  |  |  |  | 法定代表人或被授权人 |  |  | 签署日期 |  |  |
| （公章） |  |  |  |  | （签字或盖章） |  |  | 年 月 日 |  |  |

第2部分 开标一览表

2.1开标一览总表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目编号/包号 |  |
| 投标报价（元） | 大写： 小写：¥ |
| 交货时间 | （ ）日历日 |
| 质 保 期 | （ ）月 |
| 备 注 |  |

- 投标人名称：          （盖公章）

- 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日    期：

2.2分项价格表

- 项目编号/包号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造厂家 | 数量 | 单位 | 投标单价 （元） | 小计 （元） | 是否小微企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | .... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | .... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | .... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（人民币）小写： 元 大 写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

2、“是否小微企业产品”一栏若有漏报，将被视为“非小微企业产品”。

3、表格空间不足时，可自行扩展。

- 投标人名称：          （盖公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                                                        日    期：

# 第3部分	资格证明文件

供应商应按照招标文件第一章第二项所列“申请人资格要求”中“本项目的特定资格要求”逐一提供全部资格证明文件。缺少其中任何一项，其投标文件将被视为无效文件。

其中，《无重大违法记录声明》、《法定代表人授权委托书》须按下文给定格式填写，否则按无效处理。特别说明，法定代表人亲自参加投标的， 可不提供法定代表人授权委托书，但须提供其本人身份证（正反面）复印件。

- 企业法人营业执照复印件加盖公章

- 投标人专业技术资格：无

三、财务状况报告复印件加盖公章

四、税收缴纳证明复印件加盖公章

五、社会保障资金缴纳证明材料复印件加盖公章

六、信用记录截图加盖公章

七、无重大违法记录声明原件

无重大违法记录声明

陕西万德招标有限公司：

我方作为《项目名称》（项目编号/包号：          ）的投标供应商， 在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前 3 年内的经营活动中             （填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方 	（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方 	（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方 	（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商：名称（加盖公章）

法定代表人或授权代表：  （签字或盖章）          日期：	年	月	日

八、法定代表人授权书原件

法定代表人授权书

| 致：陕西万德招标有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被授权人 | 姓 名 |  |  |  | 性 别 |  |
|  | 职 务 |  |  |  | 手机号码 |  |
|  | 联系电话 |  |  |  | 图文传真 |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |  |  |
|  | 网 址 |  |  |  |  |  |
| 被授权项目与内容 | 项目名称 |  |  |  |  |  |
|  | 项目编号/包号 |  |  |  |  |  |
|  | 授权范围 | 全权办理本采购项目的竞标、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关的文件、文书、协议及合同。 |  |  |  |  |
|  | 法律责任 | 本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。 |  |  |  |  |
|  | 授权期限 | 本授权书自招标大会之日计算有效期为90天。 |  |  |  |  |
| 被授权人身份证复印件 |  |  |  | 法定代表人签署栏 |  |  |
| （正面粘贴处） |  |  |  | （公章） |  |  |
| （反面粘贴处） |  |  |  | （签字或盖章） 年 月 日 |  |  |

重要提示：

- 非法定代表人参加投标的须有法定代表人授权书原件，否则作为资格审查不合格处理，投标文件自动失效。

2.本授权书有效期应自开标大会之日计算不得少于九十天。

# 第4部分  供应商概况

（一）供应商基本信息

| 单位基本情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商全称 |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  | 成立时间 |  |  |
| 登记证号 |  |  | 单位性质 |  |  |
| 法定代表人 (主要负责人) |  |  | 所属行业 |  |  |
| 上年度营业收入 |  |  | 资产总额 |  |  |
| 基本存款账户开户银行 |  |  | 基本存款账户账号 |  |  |
| 所获得资质及等级(国家行政部 门颁发) |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 人员情况 |  |  |  |  |  |
| 从业人员总数 |  | 管理人员数量 |  | 专业技术人员数量 |  |
|  |  | 残疾人人数 |  | 少数民族人数 |  |
| 存在直接控股、管理关系的相关供应商 |  |  |  |  |  |
| 关系 | 供应商名称 |  |  |  |  |
| 说 明 | 1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证 /民办非企业单位登记证书中的登记号，或“三证合一”改革后的统一社会信用代码。与供应商在资格证明文件中提供的登记证号码一致。 2、成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。 3、供应商应如实填写上述信息。 |  |  |  |  |

(二)供应商性质

1、供应商为中小企业或残疾人福利性单位的，应按下文给定格式填写声明函。未提供或未按给定格式提供声明函的，将不能享受招标文件规定的价格优惠政策，但不影响投标文件的有效性。

2、供应商为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明函（格式不限定）。未提供证明函的，将不能享受招标文件规定的价格优惠政策，但不影响响应文件的有效性。

特别提醒：仅当供应商属于中小微企业、或残疾人福利性单位、或监狱企业，或以联合体身份参与招标时才需填写相应的声明函/证明函/联合体协议书，否则应当将其留空或直接删除。供应商性质将随中标公告一同公布，接受社会监督。

## 中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为       （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为 	（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加             (项目名称)（项目编号/包号：      ）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他      （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3、本公司

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日  期：  年  月  日

说明：供应商在填报前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）和《财政部、工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（财库[2011]181号）相关规定。符合条件的供应商未按上述要求提供、填写的，评审时不予认可。

## 残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部.民政部.中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）的规定，             (填写供应商全称)为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             (项目名称)（项目编号/包号：      ）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日期：  年  月  日

说明：供应商在填报前请认真阅读《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》。符合条件的供应商未按上述要求提供、填写的，评审时不予认可。

## 监狱企业证明函

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

第5部分  供应商参加政府采购活动承诺书

（一）签署违规违法行为承诺书

1.1未签署或者虚假承诺签署本承诺书的，其责任由投标供应商自行承担。

1.2编制的招标响应文件正本须装订本承诺书原件，副本可装订复印件。

承诺书I

| 致：陕西万德招标有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标供应商，我公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 投标供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书II

| 致：陕西万德招标有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标供应商，我公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为 次（没有填0），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 投标供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书Ⅲ

| 致：陕西万德招标有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标供应商，本公司郑重申告：近三年因产品供货问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为 次（没有填0），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 本公司承诺：本次竞标标的物为正品行货。 |  |  |
| 投标供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

（二）供应商拒绝招标采购领域商业贿赂承诺书

供应商拒绝招标采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理招标采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与招标采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞争。

2、不向采购人、采购代理机构和评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向采购代理机构和采购人提供虚假资格文件或采用虚假应标方式参与招标采购市场竞争并谋取中标。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得招标采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他招标供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构、评审专家或其他招标供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护招标采购市场秩序。

8、尊重和接受招标采购监督管理部门的监督和采购代理机构招标采购要求，承担因违法行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

地    址：                                       邮    编：

电    话：

年  月  日

第6部分  投标方案

一、供应商可结合第四章《招标内容及具体要求》相关要求及第二章《评标要素一览表》中各评审要素编制投标方案，主要内容如下：

1、投标人简介；

2、设备清单及数量；

3、设备详细技术参数；

4、设备安装总体方案；

5、拟派项目团队及人员情况（格式见下表）

6、质量保证措；

7、供货期保证措施；

8、售后服务方案及承诺；

9、主要业绩说明及证明；

10、投标保证金转账凭证复印件加盖公章。

二、拟派项目团队及人员情况

| 1、项目负责人/技术负责人 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 年龄 | 资格 | 职称 | 在本行业从 业工作年限 | 主要工作 业绩和经历 | 当前 分工 |
| 2、技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 年龄 | 资格 | 职称 | 在本行业从 业工作年限 | 主要工作 业绩和经历 | 当前 分工 |
| 3、辅助人员 |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 年龄 | 学历 | 职称 | 从事类似项 目工作年限 | 主要工作业绩和经历 | 当前分工 |
| 备注 | 表格空间不足时请自行扩展。 |  |  |  |  |  |

供应商：（供应商全称并加盖公章）

三、合同条款响应说明

| 序号 | 合同条款 | 招标文件合同条款明细 | 投标文件合同条款响应 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 | 1、响应说明填写“优于”、“相同”、“低于”。 2、供应商应逐条响应。 |  |  |  |

供应商：（供应商全称并加盖公章）

四、技术/服务/商务条款偏差表

| 序号 | 招标文件条款明细 | 投标文件实际响应 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、技术条款偏差 |  |  |  |
| 二、服务条款偏差 |  |  |  |
| 三、商务条款偏差 |  |  |  |
| 备注 | 1、响应说明按实际响应情况填写“优于”、“响应”、“不响应”。当且仅当某项条款响应说明为“响应”时，该项条款及其响应可省略不填，按表格下方声明处理。 2、表格空间不足以容纳响应内容时可自行扩展，也可在单元格中注明引用位置，如“见投标文件第×页××位置”。 |  |  |

声明：除本偏差表所列的各项条款外，投标文件均完全响应招标文件中的要求。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

- 五、供应商认为有利于本次招标的其他情况说明。

# 第7部分 退还投标保证金说明

致：                     (采购代理机构全称)

我方为                 招标[项目编号/包号          ]所提交的投标保证金       元，请贵公司退还时划到下列账户：

收 款 单 位：

开  户银 行：

帐       号：

投标供应商：(盖公章)

日期：      年     月     日